Kalibrierung des TWM Isolation Variac Controllers

Stand: FW V3.11

Um eine präzise Spannungsregelung zu gewährleisten, muss der ESP32-Controller wissen, bei welcher physischen Motorposition (Schritte) welche Ausgangsspannung anliegt. Diese Zuordnung wird über die Kalibrierung der Minimal- und Maximal-Anschläge vorgenommen.

Es gibt zwei Methoden, das Gerät zu kalibrieren:

Methode 1: Hardware-Kalibrierung (Direkt am Gerät)

Diese Methode ist ideal, wenn das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen wird oder sich die Mechanik verschoben hat.

Schritt 1: In den Setup-Modus wechseln Du hast zwei Möglichkeiten, das Gerät in den Kalibrierungsmodus zu versetzen:

- Am Gerät (Hard-Reset): Schalte das Gerät aus. Halte die REG-Taste gedrückt, während du das Gerät wieder einschaltest.

- Über das Netzwerk (API): Rufe im laufenden Betrieb einfach die URL http://<IP-Adresse-des-ESP32>/api/command?action=enter_settings in einem Webbrowser auf (oder sende den entsprechenden GET-Request).

Das Display ändert daraufhin sein Aussehen und zeigt oben links " SETUP " an. Das Gerät befindet sich nun im Kalibrierungsmodus.

Schritt 2: Nullpunkt (Minimal-Anschlag) einstellen

- Drücke kurz die Taste P1. (Die P1-LED leuchtet auf).

- Drehe am Encoder, um den Motor ganz an den unteren mechanischen Anschlag zu fahren (die Ausgangsspannung sollte idealerweise bei 0V bis 3V liegen). Tipp: Drücke die Encoder-Taste, um den "x10" Modus zu aktivieren – der Motor bewegt sich dann deutlich schneller.

- Wenn die perfekte untere Position erreicht ist, halte die Taste P1 lange gedrückt.

- Die Position und die aktuell anliegende Spannung sind nun als min_pos und min_voltage in der Konfiguration gespeichert.

Schritt 3: Maximalpunkt (Maximal-Anschlag) einstellen

- Drücke kurz die Taste P2. (Die P2-LED leuchtet auf).

- Drehe am Encoder und fahre den Motor ganz an den oberen Anschlag (deine Maximalspannung, z.B. 255V).

- Wenn die Position erreicht ist, halte die Taste P2 lange gedrückt.

- Die Position und die Spannung sind nun als max_pos und max_voltage in der Konfiguration gespeichert.

Schritt 4: Abschluss Starte das Gerät neu (entweder durch Aus- und Einschalten oder über die Taste "Neustart" im Webinterface). Das System bootet im Normalmodus, führt seine Referenzfahrt (Homing) aus und verwendet ab sofort die neuen Kalibrierungswerte zur Berechnung.

Methode 2: Software-Kalibrierung (Über das Webinterface)

Diese Methode eignet sich, wenn die genauen Schrittzahlen und Spannungen bereits bekannt sind oder nur kleine Feinjustierungen (z.B. Nachbessern der Spannungswerte) vorgenommen werden sollen, ohne den Motor manuell zu verfahren.

- Öffne das Webinterface im Browser (z.B. http://twm_variac.local).

- Klicke oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, um die Einstellungen zu öffnen.

- Im Bereich Kalibrierung können die vier Parameter direkt eingegeben werden:

  - Min. Position (Schritte): Typischerweise 0 oder ein leicht negativer Wert (z.B. -25).

  - Max. Position (Schritte): Der oberste mechanische Schrittwert (z.B. 1980).

  - Spannung bei Min. Pos. (V): Die Spannung, die real bei der Minimalposition anliegt (z.B. 3.0).

  - Spannung bei Max. Pos. (V): Die Spannung bei der Maximalposition (z.B. 255.0).

- Klicke auf Speichern & Anwenden.

- Klicke auf Neustart, damit das System die Werte beim nächsten Boot-Vorgang als Grundlage für die PID-Regelung und die Positions-Interpolation übernimmt.