# REST API Dokumentation: TWM Isolation Variac Controller

Version: 3.11

Basis-URL: http://<IP-Adresse-des-ESP32>/api/

Datum: April 2026

## 1. Einleitung

Diese API dient zur Fernsteuerung und Überwachung des TWM Isolation Variac Controllers. Sie ermöglicht das Auslesen des aktuellen Gerätestatus sowie das Senden von Steuerbefehlen über das Netzwerk. Die Kommunikation erfolgt über Standard-HTTP-Anfragen. Alle Daten werden im JSON-Format ausgetauscht.

## 2. API Endpunkt-Übersicht

| Methode | Endpunkt | Beschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /status | Liest den vollständigen Echtzeit-Zustand des Geräts aus. | GET /api/status |
| GET | /presets | Gibt die aktuell gespeicherten Spannungswerte für die Presets zurück. | GET /api/presets |
| GET | /calibration | Liest die kalibrierten Minimal-/Maximal-Positionen des Steppers. | GET /api/calibration |
| GET | /setpoint | Setzt einen neuen, manuellen Sollwert für die Ausgangsspannung. | GET /api/setpoint?voltage=120.5 |
| GET | /command | Führt eine vordefinierte Aktion aus (z.B. Ausgang umschalten). | GET /api/command?action=toggle_output |
| GET | /presets/save | Speichert eine Spannung auf einem Preset-Platz (1, 2 oder 3). | GET /api/presets/save?preset=1&voltage=110 |
| GET | /calibration/save | Speichert eine Stepper-Position als Min-/Max-Anschlag. | GET /api/calibration/save?limit=min&value=-25 |
| GET | /reboot | Startet das Gerät neu. | GET /api/reboot |
| GET | /log | Ruft die System-Log-Datei ab (zur Anzeige oder zum Download). | GET /api/log?download=true |
| GET | /files | Listet alle Dateien und ihre Grössen im Dateisystem auf. | GET /api/files |
| GET | /files/delete | Löscht eine spezifische Datei aus dem Dateisystem. | GET /api/files/delete?filename=/system.log.old |
| GET | /config | Liest die gesamte config.json-Datei aus (zur Anzeige oder zum Download). | GET /api/config GET /api/config?download=true |
| POST | /config | Schreibt eine neue Konfiguration in die config.json-Datei. | POST /api/config |

## 3. Endpunkte im Detail

### 3.1. Gerätestatus abfragen

Ruft den vollständigen, aktuellen Zustand des Geräts ab.

- URL: /status

- Methode: GET

Beispiel-Anfrage (curl):

Bash

curl http://192.168.0.116/api/status

Antwort (Erfolg):

- Status Code: 200 OK

- Body: (Siehe Datenmodell 4.1)

### 3.2. Soll-Spannung setzen

Setzt einen neuen Sollwert für die Ausgangsspannung.

- URL: /setpoint

- Methode: GET

- Parameter:

  - voltage (erforderlich): Der neue Sollwert als Fliesskommazahl.

Beispiel-Anfrage (curl):

Bash

curl "http://192.168.0.116/api/setpoint?voltage=120.5"

Antwort (Erfolg): 200 OK mit Body {"status":"success","message":"Setpoint updated"}

### 3.3. Befehle ausführen

Löst vordefinierte Aktionen auf dem Gerät aus.

- URL: /command

- Methode: GET

- Parameter:

  - action (erforderlich): Der auszuführende Befehl als String. (Siehe Tabelle unten)

Beispiel-Anfrage (curl):

Bash

curl "http://192.168.0.116/api/command?action=toggle_output"

Mögliche Werte für action:

| action-Wert | Beschreibung |
| --- | --- |
| toggle_output | Schaltet den Hauptausgang ein oder aus. |
| toggle_limit | Schaltet die Strombegrenzung ein oder aus. |
| toggle_regulation | Schaltet die aktive Spannungsregelung ein oder aus. |
| recall_p1 | Ruft die Spannung des Presets 1 ab. |
| recall_p2 | Ruft die Spannung des Presets 2 ab. |
| recall_p3 | Ruft die Spannung des Presets 3 ab. |
| enter_settings | Versetzt das Gerät in den Kalibrierungs-Modus. |

Antwort (Erfolg): 200 OK mit Body {"status":"success","message":"Command executed"}

### 3.4. Gespeicherte Presets abfragen

Ruft die aktuell für die drei Presets gespeicherten Spannungswerte ab.

- URL: /presets

- Methode: GET

Beispiel-Anfrage (curl):

Bash

curl http://192.168.0.116/api/presets

Antwort (Erfolg):

- Status Code: 200 OK

- Body: (Siehe Datenmodell 4.2)

### 3.5. Preset speichern

Speichert einen Spannungswert auf einem der drei Preset-Plätze.

- URL: /presets/save

- Methode: GET

- Parameter:

  - preset (erforderlich): Die Nummer des Presets (1, 2 oder 3).

  - voltage (optional): Der zu speichernde Spannungswert. Wenn weggelassen, wird die aktuell gemessene Spannung verwendet.

Beispiel 1: Aktuelle Spannung auf Preset 1 speichern (ohne optionalen Parameter):

Bash

curl "http://192.168.0.116/api/presets/save?preset=1"

Beispiel 2: Spezifische Spannung 110V auf Preset 2 speichern (mit optionalem Parameter):

Bash

curl "http://192.168.0.116/api/presets/save?preset=2&voltage=110"

Antwort (Erfolg): 200 OK mit Body {"status":"success","message":"Preset saved"}

### 3.6. Kalibrierungswerte abfragen

Ruft die gespeicherten Minimal- und Maximal-Positionen des Steppers ab.

- URL: /calibration

- Methode: GET

Beispiel-Anfrage (curl):

Bash

curl http://192.168.0.116/api/calibration

Antwort (Erfolg):

- Status Code: 200 OK

- Body: (Siehe Datenmodell 4.3)

### 3.7. Kalibrierungspunkt speichern

Speichert eine Stepper-Position als neuen Minimal- oder Maximal-Anschlag. Funktioniert nur im "Settings-Modus".

- URL: /calibration/save

- Methode: GET

- Parameter:

  - limit (erforderlich): Definiert, welcher Anschlag gesetzt wird (min oder max).

  - value (optional): Die zu speichernde Stepper-Position. Wenn weggelassen, wird die aktuelle Position verwendet.

Beispiel 1: Aktuelle Position als 'min' speichern (ohne optionalen Parameter):

Bash

curl "http://192.168.0.116/api/calibration/save?limit=min"

Beispiel 2: Spezifische Position -25 als 'min' speichern (mit optionalem Parameter):

Bash

curl "http://192.168.0.116/api/calibration/save?limit=min&value=-25"

Antwort (Erfolg): 200 OK mit Body {"status":"success","message":"Calibration point saved"}

### 3.8. Gerät neustarten

Löst einen sofortigen Software-Neustart aus.

- URL: /reboot

- Methode: GET

Beispiel-Anfrage (curl):

Bash

curl http://192.168.0.116/api/reboot

Antwort (Erfolg): 200 OK mit Body Rebooting in 200ms...

### 3.9. Log-Datei abrufen

Ruft die System-Log-Datei ab.

- URL: /log

- Methode: GET

- Parameter:

  - old (optional): true, um die archivierte system.log.old abzurufen.

  - download (optional): true, um die Datei als Anhang zum Herunterladen zu senden.

Beispiel 1: Aktuelles Log im Terminal ansehen (ohne optionalen Parameter):

Bash

curl http://192.168.0.116/api/log

Beispiel 2: Aktuelles Log als Datei system.log herunterladen (mit optionalem Parameter):

Bash

curl "http://192.168.0.116/api/log?download=true" -o system.log

Antwort (Erfolg): 200 OK mit dem Inhalt der Log-Datei.

### 3.10. Dateien auflisten

Listet alle Dateien im LittleFS-Dateisystem auf, zusammen mit ihrer Grösse in Bytes.

- URL: /files

- Methode: GET

Beispiel-Anfrage (curl):

Bash

curl http://192.168.0.116/api/files

Antwort (Erfolg):

- Status Code: 200 OK

- Body: Ein JSON-Array mit Datei-Objekten.

### 3.11. Datei löschen

Löscht eine spezifische Datei aus dem LittleFS-Dateisystem.

- URL: /files/delete

- Methode: GET

- Parameter:

  - filename (erforderlich): Der vollständige Pfad zur zu löschenden Datei (z.B. /system.log.old).

Beispiel-Anfrage (curl):

Bash

curl "http://192.168.0.116/api/files/delete?filename=/system.log.old"

Antwort (Erfolg): 200 OK mit Body {"status":"success","message":"File deleted"}

### 3.12. Konfiguration auslesen

Liest die gesamte Konfiguration aus der config.json-Datei.

- URL: /config

- Methode: GET

- Parameter:

  - download (optional): true, um die Datei als Anhang zum Herunterladen zu senden.

Beispiel-Anfrage (curl):

Bash

curl http://192.168.0.116/api/config

Antwort (Erfolg): 200 OK mit dem Inhalt der config.json als Body.

Beispiel: Aktuelle Konfiguration herunterladen und in einer Datei speichern:

Bash

curl -o my_config.json http://192.168.0.116/api/config

Antwort (Erfolg): 200 OK mit dem Inhalt der config.json in der Datei my_config.json

### 3.13. Konfiguration schreiben

Schreibt eine neue Konfiguration in die config.json-Datei. Kann auch für Teil-Updates verwendet werden.

- URL: /config

- Methode: POST

- Body: Ein JSON-Objekt, das die zu ändernden Konfigurationswerte enthält.

Beispiel 1: Komplette Konfiguration aus einer Datei hochladen:

Bash

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d @my_config.json http://192.168.0.116/api/config

Power-Shell

Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.0.116/api/config -Method POST -Headers @{"Content-Type"="application/json"} -Body (Get-Content -Raw config.json)

Beispiel 2: Nur das Preset 1 auf 55V ändern:

Bash

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"presets\":{\"p1\":55}}" http://192.168.0.116/api/config

Antwort (Erfolg): 200 OK mit Body {"status":"success","message":"Configuration updated"}

Beispiel 3: Anfrage mit fehlerhaftem max_pos:

Bash

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"calibration\":{\"max_pos\":-50}}" http://192.168.0.116/api/config

Antwort (Fehler): 400 Bad Request

JSON

{
  "status": "error",
  "validation_errors": {
    "calibration_max_pos": "must be greater than min_pos (0)"
  }
}

## 4. Datenmodelle

### 4.1. Status-Objekt (GET /api/status)

JSON

{
  "voltage_actual": 12.5,
  "voltage_setpoint": 50.0,
  "temperature": 35.7,
  "stepper_position": 1500,

"is_hardware_ok": true,

"fw_version": "Firmware V3.11",
  "states": {
    "output_on": true,
    "limit_on": false,
    "regulation_on": true
  }
}

### 4.2. Presets-Objekt (GET /api/presets)

JSON

{
  "p1": 50,
  "p2": 120,
  "p3": 230
}

### 4.3. Kalibrierungs-Objekt (GET /api/calibration)

JSON

{
  "min_pos": -25,
  "max_pos": 1980
}

## 5. Fehlerbehandlung und Statuscodes

Die API verwendet Standard-HTTP-Statuscodes, um den Erfolg oder Misserfolg einer Anfrage zu signalisieren. Fehlerhafte Anfragen geben zusätzlich einen JSON-Body mit einer detaillierteren Fehlermeldung zurück.

### 5.1. Erfolgreiche Anfragen

- Status Code: 200 OK

- Beschreibung: Zeigt an, dass die Anfrage erfolgreich war.

  - Bei GET-Anfragen, die Daten abrufen (z.B. /api/status), enthält der Body die angeforderten Daten im JSON-Format.

  - Bei Befehls-Anfragen (z.B. /api/command) enthält der Body ein standardisiertes Erfolgs-JSON.

- Beispiel-Body (Befehl):

JSON

{
  "status": "success",
  "message": "Command executed"
}

### 5.2. Fehlerhafte Anfragen (Client-Fehler)

- Status Code: 400 Bad Request

- Beschreibung: Die Anfrage des Clients war fehlerhaft oder unvollständig. Dies tritt auf, wenn ein erforderlicher Parameter fehlt (z.B. ?action=... bei /api/command) oder ein Parameter einen ungültigen Wert hat (z.B. ?preset=5).

- Beispiel-Body:

JSON

{
  "status": "error",
  "message": "Missing 'action' parameter"
}

### 5.3. Nicht gefundene Ressource (Client-Fehler)

- Status Code: 404 Not Found

- Beschreibung: Der angeforderte Endpunkt oder die angeforderte Datei existiert nicht.

- Beispiel-Body (API-Endpunkt):

JSON

{
  "status": "error",
  "message": "Endpoint not found"
}

- Beispiel-Body (Datei, z.B. Log-File):

JSON

{
  "status": "error",
  "message": "Log file not found"
}

### 5.4. Dienst nicht verfügbar (Server-Fehler)

- Status Code: 503 Service Unavailable

- Beschreibung: Das Gerät kann die Anfrage momentan nicht bearbeiten. Dies ist der Fall, wenn versucht wird, eine Aktion auszuführen, die von der Hardware abhängt (z.B. einen Befehl an den MCP23017 senden), aber die Hardware beim Systemstart nicht initialisiert werden konnte (hardwareInitialized ist false).

- Beispiel-Body:

JSON

{
  "status": "error",
  "message": "Hardware not ready"
}

## 6. Konfigurations-Datei (config.json)

Alle persistenten Einstellungen des Geräts werden in der Datei config.json im LittleFS-Dateisystem gespeichert. Diese Datei kann über die Endpunkte /api/config gelesen und geschrieben werden. Die Struktur ist in drei Hauptbereiche unterteilt: system, calibration und presets.

### 6.1. system Objekt

Dieses Objekt enthält allgemeine Systemeinstellungen.

| Feld | Typ | Beschreibung | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| debug_enabled | Boolean | true, wenn Debug-Ausgaben über die serielle Schnittstelle aktiv sein sollen. | true |
| coarse_move_threshold | Float | Der Spannungs-Schwellenwert in Volt, ab dem bei einem Preset-Abruf eine schnelle Grob-Anfahrt statt einer direkten Feinregelung durchgeführt wird. | 20.0 |

### 6.2. calibration Objekt

Dieses Objekt enthält die Werte, die während der Kalibrierung des mechanischen und elektrischen Systems ermittelt werden.

| Feld | Typ | Beschreibung | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| min_pos | Int | Die absolute Stepper-Position des mechanischen Minimal-Anschlags. | 0 |
| max_pos | Int | Die absolute Stepper-Position des mechanischen Maximal-Anschlags. | 2000 |
| min_voltage | Float | Die am Minimal-Anschlag gemessene Ausgangsspannung in Volt. | 3.0 |
| max_voltage | Float | Die am Maximal-Anschlag gemessene Ausgangsspannung in Volt. | 255.0 |

### 6.3. presets Objekt

Dieses Objekt enthält die vom Benutzer gespeicherten Spannungswerte für die drei Preset-Tasten.

| Feld | Typ | Beschreibung | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| p1 | Int | Der gespeicherte Spannungswert für Preset 1. | 0 |
| p2 | Int | Der gespeicherte Spannungswert für Preset 2. | 0 |
| p3 | Int | Der gespeicherte Spannungswert für Preset 3. | 0 |

### Beispiel einer vollständigen config.json

JSON

{
  "system": {
    "debug_enabled": true,
    "coarse_move_threshold": 20.0
  },
  "calibration": {
    "min_pos": -25,
    "max_pos": 1980,
    "min_voltage": 3.5,
    "max_voltage": 251.2
  },
  "presets": {
    "p1": 50,
    "p2": 120,
    "p3": 230
  }
}