Status-LED Anzeigen

Die Status-LED auf dem Controller-Board dient als wichtiges Diagnosewerkzeug. Sie zeigt jederzeit den aktuellen Betriebs- oder Fehlerzustand des Systems an.

1. Normalbetrieb (Herzschlag)

- Blinkmuster: Kurzes Aufblitzen (0,1 Sekunden an), gefolgt von einer langen Pause (2,9 Sekunden aus).

- Bedeutung: Das System läuft fehlerfrei im regulären Betrieb (STATE_NORMAL_OPERATION). Alle Tasks arbeiten wie vorgesehen.

2. WLAN-Verbindung wird aufgebaut

- Blinkmuster: Gleichmässiges, ruhiges Blinken (0,5 Sekunden an, 0,5 Sekunden aus).

- Bedeutung: Das Gerät startet gerade und versucht, eine Verbindung zum konfigurierten WLAN-Netzwerk herzustellen (STATE_WIFI_CONNECTING). Dieser Zustand sollte nach einem normalen Start nach wenigen Sekunden in den "Herzschlag" übergehen.

3. Konfigurationsmodus (WiFiManager AP)

- Blinkmuster: Auffälliger, schneller Doppel-Blink, gefolgt von 1 Sekunde Pause.

- Bedeutung: Der Controller konnte das heimische WLAN nicht finden oder das Passwort ist falsch. Das Gerät hat deshalb ein eigenes, temporäres WLAN-Netzwerk namens "TWM_IsolationVariac" geöffnet (STATE_WIFIMANAGER_AP).

- Aktion: Verbinde dich mit dem Smartphone oder PC mit diesem Netzwerk, um im Portal die korrekten WLAN-Zugangsdaten einzugeben.

4. Firmware-Update läuft (OTA)

- Blinkmuster: Sehr schnelles, nervöses Blinken (0,15 Sekunden an, 0,15 Sekunden aus).

- Bedeutung: Der Controller empfängt gerade eine neue Firmware oder ein neues Dateisystem drahtlos über das Netzwerk (STATE_OTA_UPDATE).

- Aktion: KRITISCH: Das Gerät darf in diesem Moment auf keinen Fall vom Strom getrennt oder neugestartet werden, da sonst die Firmware beschädigt wird!

5. Systemfehler (SOS)

- Blinkmuster: SOS-Morsesignal: 3x kurz, 3x lang, 3x kurz, gefolgt von einer Sekunde Pause.

- Bedeutung: Ein schwerwiegender Hardware- oder Initialisierungsfehler verhindert den Start des Systems (STATE_ERROR).

- Mögliche Ursachen: * Der MCP23017 Port-Expander antwortet nicht auf dem I2C-Bus.

  - Das LittleFS-Dateisystem konnte nicht gemountet werden (Speicher defekt oder nicht formatiert).

  - Das TFT-Display oder kritische Speicherbereiche (Mutex) konnten nicht geladen werden.