Das ist eine sehr gute Präzisierung! Ein RMS-Messgerät für Wechselspannung mit einer Aktualisierung alle 40ms ist ein klares Ziel. Das hilft uns, die ADC-, DMA- und Timer-Konfiguration genau darauf abzustimmen.

Hier ist ein Plan und ein angepasstes konzeptionelles Code-Beispiel für deinen STM32F103C8T6:

Grundlegende Überlegungen:

- Signalaufbereitung (extern):

  - Die Wechselspannung (z.B. Netzspannung) muss für den ADC des STM32 (typisch 0-3.3V) heruntertransformiert, gleichgerichtet (optional, man kann auch den AC-Sinus direkt abtasten) und vor allem pegelverschoben (level-shifted) werden.

  - Am einfachsten ist es, den Sinus so zu verschieben, dass er komplett im positiven Bereich des ADC liegt, z.B. um Vref/2 (ca. 1.65V) schwingt. Ein Spannungsteiler zur Pegelanpassung ist ebenfalls notwendig.

  - Wichtig: Ohne korrekte externe Signalaufbereitung sind die Messungen nicht sinnvoll und der ADC könnte beschädigt werden.

- Abtaststrategie für RMS:

  - Um einen genauen RMS-Wert zu erhalten, müssen wir mindestens eine volle Periode des Sinussignals abtasten, besser mehrere.

  - Bei 50Hz Netzfrequenz beträgt eine Periode 20ms.

  - Da du alle 40ms einen neuen Wert möchtest, ist es ideal, über genau 40ms (also 2 volle Perioden bei 50Hz) Daten zu sammeln.

- Anzahl der Samples und Abtastfrequenz:

  - Gesamtdauer der Abtastung pro RMS-Wert: 40ms.

  - Samples pro Periode: Eine gute Anzahl für eine ordentliche Auflösung des Sinus sind z.B. 64, 100 oder 128 Samples. Nehmen wir 100 Samples pro 50Hz-Periode.

  - Gesamtanzahl Samples für 40ms (2 Perioden): DMA_BUFFER_SIZE = 2 * 100 = 200 Samples.

  - Abtastfrequenz (Fs): Fs = Samples pro Periode * Frequenz = 100 Samples/Periode * 50 Perioden/Sekunde = 5000 Hz (5 kHz).

    - Der ADC muss also alle 1 / 5000 Hz = 0.2ms = 200µs einen Wert liefern.

- Timer-getriggerter ADC:

  - Um diese präzise Abtastfrequenz von 5kHz zu erreichen, muss der ADC von einem Timer getriggert werden. Der ADC läuft nicht im kontinuierlichen Modus von sich aus, sondern wartet auf jeden Trigger vom Timer.

- DMA:

  - Der DMA-Controller sammelt die 200 Samples im Hintergrund und legt sie in einem Puffer ab.

  - Nachdem 200 Samples gesammelt wurden (was bei 5kHz Abtastrate genau 40ms dauert), löst der DMA einen Interrupt aus.

- RMS-Berechnung:

  - Im DMA-Interrupt-Callback wird ein Flag gesetzt.

  - Im Hauptloop wird bei gesetztem Flag der RMS-Wert aus den 200 Samples im Puffer berechnet:

    - Für jeden Samplewert den DC-Offset (Pegelverschiebung, z.B. Vref/2 entsprechend 2048 bei 12-Bit ADC) abziehen.

    - Den resultierenden Wert quadrieren.

    - Den Mittelwert aller quadrierten Werte bilden.

    - Die Wurzel aus diesem Mittelwert ziehen.

    - Das Ergebnis ggf. mit dem Faktor des externen Spannungsteilers multiplizieren, um die tatsächliche Eingangsspannung zu erhalten.

Konstanten und Annahmen für das Beispiel:

- AC_FREQUENCY: 50 Hz

- SAMPLES_PER_FULL_CYCLE: 100

- NUM_CYCLES_TO_SAMPLE: 2

- DMA_BUFFER_SIZE: NUM_CYCLES_TO_SAMPLE * SAMPLES_PER_FULL_CYCLE = 200

- SAMPLING_FREQUENCY_HZ: SAMPLES_PER_FULL_CYCLE * AC_FREQUENCY = 5000 Hz

- ADC_REFERENCE_VOLTAGE: 3.3 V

- ADC_RESOLUTION_BITS: 12 (ergibt 4096 Stufen)

- ADC_ZERO_OFFSET_COUNTS: (1 << (ADC_RESOLUTION_BITS - 1)) = 2048. Dies ist der ADC-Wert, der 0V der AC-Komponente entspricht, wenn das Signal um Vref/2 verschoben wurde. Dieser Wert muss ggf. kalibriert/gemessen werden!

- INPUT_VOLTAGE_DIVIDER_RATIO: 1.0 (Annahme: keine externe Abschwächung oder Faktor 1. Passe dies an deine Schaltung an! Z.B. wenn du einen 10:1 Teiler hast, wäre der Faktor 10.0)

Wichtige Anpassungen und Hinweise:

- INPUT_VOLTAGE_SCALING_FACTOR: Dies ist entscheidend für korrekte Spannungswerte. Passe es an deine externe Beschaltung an (z.B. Spannungsteiler vor dem ADC).

- ADC_ZERO_OFFSET_COUNTS: Der Wert 2048 ist eine Annahme für eine perfekte Vref/2-Biasierung. In der Realität kann dieser Wert abweichen. Für präzise Messungen solltest du diesen Offset kalibrieren: Lege 0V AC an deinen Eingang an und miss den durchschnittlichen ADC-Wert.

- Timer-Konfiguration (MX_TIM_Trigger_Init):

  - Ich habe TIM3 als Beispiel verwendet. Du kannst auch TIM2 oder TIM4 nehmen.

  - Die Berechnung von Prescaler und Periode hängt von deinem SystemCoreClock ab. Der Code geht von 72MHz aus. Wenn deine Systemuhr anders ist, müssen diese Werte angepasst werden. STM32CubeMX ist hier sehr hilfreich, um die korrekten Timer-Einstellungen zu generieren.

  - Stelle sicher, dass hadc1.Init.ExternalTrigConv (in MX_ADC1_Init) zum verwendeten Timer und dessen TRGO-Event passt (z.B. ADC_EXTERNALTRIGCONV_T3_TRGO für TIM3 Update Event).

- Signalaufbereitung: Dies ist der schwierigste Teil außerhalb des Codes. Stelle sicher, dass das Signal sauber ist, korrekt skaliert und verschoben wird, und die maximale Spannung am ADC-Pin 3.3V nicht übersteigt und nicht unter 0V fällt.

- Genauigkeit: Die Genauigkeit hängt von vielen Faktoren ab: Stabilität der Referenzspannung (VDDA), Qualität der Signalaufbereitung, korrekte Kalibrierung des Offsets, Genauigkeit des Spannungsteilers.

- calculation_buffer im loop(): Das Kopieren in einen separaten Puffer (calculation_buffer) mit kurzzeitig deaktivierten Interrupts stellt sicher, dass der DMA den Puffer nicht während der RMS-Berechnung verändert. Bei DMA im Circular Mode und einer Verarbeitung, die kürzer ist als die nächste Pufferfüllung, ist das Risiko gering, aber es ist eine gute Vorsichtsmaßnahme.